Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Redes de Computadoras

“Analizador de tramas”

Versión 1.- LLC

Alumno:

Hernández Rodríguez Armando Giovanni

Profesora:

M. en C. NIDIA ASUNCIÓN CORTEZ DUARTE

Grupo: 2CM15

Entrega: 9 noviembre 2021

Introducción al protocolo LLC

Definición

El control del enlace lógico (Logic Link Control) es el protocolo de enlace de las redes de área local, descrito en el estándar IEEE 802.2. LLC está basado en HDLC con formato de trama similar, además pueden estar orientados a conexión o sin conexión.

La cabecera LLC incluye dos campos de dirección de 8 bit, llamados Service Access Points o SAPs. El primer campo de 8 bits es el SAP destino y el siguiente el SAP origen. Luego se tiene un campo de control que dependiendo del tipo de trama puede ser de 8 o 16 bits.  Y al último se tiene el campo de información.

Cabecera

Estructura de los campos de control de T-I, T-S y T-U

Al igual que en HDLC, LLC tiene tramas de información, supervisión y no numeradas.

Tramas I: Se utilizan para transmisión de datos y reconocimiento.

Tramas S: Se utilizan para el control de flujo y de control de errores

Tramas U: Se utilizan para el establecimiento, mantenimiento y terminación de conexión

Bit P/F

Cada trama tiene un bit P/F (sondeo / bit final). El bit de sondeo es parte de una trama de comando, mientras que el bit final solo ocurre en las tramas de respuesta. En general, los bits P/F tienen el estado 0. Solamente tiene significado cuando está activo.

Campo SAPo

El LSB del SAPo permite saber si se trata de un comando o respuesta. Si C/R  es 0 se trata de un comando, por otro lado si C/R es 1 entonces es una respuesta.

Explicación breve de los procesos de enmascaramiento

¿Como obtener el valor de los bits S?

Para obtener el valor de los bits S en la trama de supervisión, se utilizó un corrimiento a la derecha y un AND. Para ello, primero se ubicó la posición del arreglo unsigned char de la trama t[] en donde se encontraban los bits S, en este caso t[16] que corresponde al campo de control (CC) de la cabecera LLC

t[16]                                    t[17]

Luego a t[16] se hizo el corrimiento de dos posiciones a la derecha y se aplicó la operación AND con el número 3 para apagar los demás bits (para que solo quede 000000SS). En la siguiente representación de los datos en bits se puede observar mejor:

Finalmente se toma el valor de los bits S para obtener el comando correspondiente del arreglo SS[].

¿Como obtener el valor de los bits M?

Ahora bien, para obtener el valor de los bits M en la trama no numerada, se utilizaron corrimientos a la derecha, operaciones AND y OR. Como en la trama anterior, primero se ubicó la posición del arreglo de la trama t[], la cual es la misma t[16]

t[16]

Luego a t[16] se hizo el corrimiento de dos posiciones a la derecha y se aplicó la operación AND con el número 3 para apagar los demás bits (para que solo quede 000000MM). Este resultado se le concatenó (o se hizo un OR) con el corrimiento de tres posiciones a la derecha de t[16] AND con el número 28 (para que quede 000MMM00, con el OR se obtendrá 000MMMMM). En la siguiente representación de los datos en bits se puede observar mejor:

Finalmente se toma el valor de los bits M para obtener el comando o respuesta correspondiente de los arreglos UC[] o UR[] según sea el caso.

Memoria del Programa

Captura de pantalla de la salida del programa (imprime tu nombre completo al inicio de la ejecución)

Conclusiones

Anteriormente no había trabajado a nivel de bits, sin embargo después de practicar con las operaciones bitwise (XNOR, AND, OR, complemento, corrimientos) he comprobado que se pueden elaborar algoritmos que consideren el gasto de memoria.  Como programadores, en ocasiones olvidamos la memoria que podría llegar a ocupar nuestro programa, y sólo nos centramos en que funcione aunque se ocupen muchas variables y arreglos de forma indistinta, sin embargo con el desarrollo de esta práctica me quedó claro la importancia que tiene el análisis antes de realizar cualquier programa, pensar en las variables que se ocuparan y asignar el tipo de dato adecuado.

Pienso que los operadores binarios ofrecen muchas ventajas en el programa pues permiten hacer operaciones que si bien podrían hacerse con multiplicaciones, divisiones, sumas o restas, al realizar operaciones bit a bit se consume mucho menos memoria, además son increíblemente simples y generalmente más rápidas.

Finalmente la práctica me resultó interesante, me pareció retadora ya que me propuse usar las variables que menos se pudieran, el claro reflejo de esto es la memoria del programa en donde solo se ocuparon dos variables. Gracias a la explicación y análisis sobre cómo debía funcionar el programa visto en clase, pude comprender e implementar lo que se requería.

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 | Código Fuente #include<stdio.h> unsigned char i = 0x00; void analizaLLC(unsigned char T[]){ char SS[][5] = {"RR", "RNR", "REJ", "SREJ"}; char UC[][6] = {"UI", "SIM", "-", "SARM", "UP", "-", "-", "SABM", "DISC", "-", "-", "SARME", "-", "-", "-", "SABME", "SNRM", "-", "-", "RSET", "-", "-", "-", "XID", "-", "-", "-", "SNRME"}; // comandos - p char UR[][6] = {"UI", "RIM", "-", "DM", "-", "-", "-", "-", "RD", "-", "-", "-", "UA", "-", "-", "-", "-", "FRMR", "-", "-", "-", "-", "-", "XID"}; // respuestas - f printf("\n\n..:::Cabecera LLC:::.."); //En LLC solo hay SABME T-U 1byte , T-S y T-I 2bytes switch(T[16] & 3){ //0000 0011 -> 3 xxxx xxxx & 0000 0011 -> {0, 1, 2, 3}={00-T-I, 01-T-S, 10 -T-I, 11-TU} case 0: case 2: //T-I printf("\nT-I, N(s)=%d, N(r)=%d",T[16]>>1, T[17]>>1); if(T[17]&1){ if(T[15]&1){ printf(", -f\n"); }//LSB SAPo else{ printf(", -p\n"); } } break; case 1: //T-S printf("\nT-S: %s, N(r)=%d", SS[(T[16]>>2) & 3], T[17]>>1); //printf("\nSS: %s", SS[(T[16]>>2) & 3]); // 0xxxxss & 0000 0011 = 0000 00ss if(T[17]&1){ // p/f encendido? if(T[15]&1){ printf(", -f\n"); } //LSB SAPo else{ printf(", -p\n"); } } break; case 3: //T-U MMMx MM11 T[16] //printf("\nT-U"); //((T[16] >> 2) & 3) ¦ ((T[16] >> 3) & 28) //((T[16] >> 2) & 3) ¦ ((T[16] >> 3) << 2) {0, 1, 2,...,31} //printf("\nMMMMM: %s", ((T[16] >> 2) & 3) ¦ ((T[16] >> 3) & 28)); if(T[16]&16){// p-f = 1? if(T[15]&1){ printf("\nT-U: %s -f\n", UR[((T[16] >> 2) & 3) ¦ ((T[16] >> 3) & 28)] ); }//LSB SAPo else{ printf("\nT-U: %s -p\n", UC[((T[16] >> 2) & 3) ¦ ((T[16] >> 3) & 28)] ); } } break; } } void analizaTrama(unsigned char t[]){ printf("\n-------------------------------------------------------------------------------------"); printf("\n\n\tTrama: %d\n", i+1); printf("\n..:::Cabecera Ethernet:::..\n"); printf("\nMAC Destino: %.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x", t[0], t[1], t[2], t[3], t[4], t[5]); printf("\nMAC Origen: %.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x", t[6], t[7], t[8], t[9], t[10], t[11]); unsigned short int tot = (t[12]<<8) ¦ t[13]; // 2bytes if(tot<1500){ printf("\nTama%co de cabecera LLC: %d bytes\n", 164, tot); analizaLLC(t); } else{ if(tot == 2048){ printf("\nTipo IP\n"); } else if(tot == 2054){ printf("\nTipo ARP\n"); } else{ printf("\nTipo: %.2x.%.2x\n", t[12], t[13]); } } } int main(){ printf("\n\t<<<Escuela Superior de C%cmputo>>>\nElaborado por: Hern%cndez Rodr%cguez Armando Giovanni\n", 162, 160, 161); unsigned char t[][256]= { // 16 columnas x fila {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x03,0xf0,0xf0, 0x7f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x43,0x05,0x90,0x6d}, //trama1 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x03,0xf0,0xf1, 0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x54,0x90,0x6d}, //trama2 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf0, 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41,0xa3,0x90,0x6d}, //trama3 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf2,0x90,0x6d}, //trama4 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x12,0xf0,0xf0, 0x00,0x01,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x19,0x8f,0xbc,0x05,0x7f,0x00,0x23,0x00,0x7f,0x23, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x41,0x91,0x6d}, //trama5 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x12,0xf0,0xf0, 0x00,0x03,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x17,0x81,0xbc,0x05,0x23,0x00,0x7f,0x00,0x23,0x7f, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x90,0x91,0x6d}, //trama6 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdf,0x91,0x6d}, //trama7 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0xac,0x92,0x6d}, //trama8 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0xac,0xf0,0xf0, 0x02,0x02,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x7f,0x23, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x72,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x09, 0x00,0x77,0x00,0x02,0x50,0x43,0x20,0x4e,0x45,0x54,0x57,0x4f,0x52,0x4b,0x20,0x50, 0x52,0x4f,0x47,0x52,0x41,0x4d,0x20,0x31,0x2e,0x30,0x00,0x02,0x4d,0x49,0x43,0x52, 0x4f,0x53,0x4f,0x46,0x54,0x20,0x4e,0x45,0x54,0x57,0x4f,0x52,0x4b,0x53,0x20,0x33, 0x2e,0x30,0x00,0x02,0x44,0x4f,0x53,0x20,0x4c,0x4d,0x31,0x2e,0x32,0x58,0x30,0x30, 0x32,0x00,0x02,0x44,0x4f,0x53,0x20,0x4c,0x41,0x4e,0x4d,0x41,0x4e,0x32,0x2e,0x31, 0x00,0x02,0x57,0x69,0x6e,0x64,0x6f,0x77,0x73,0x20,0x66,0x6f,0x72,0x20,0x57,0x6f, 0x72,0x6b,0x67,0x72,0x6f,0x75,0x70,0x73,0x20,0x33,0x2e,0x31,0x61,0x00,0x02,0x4e, 0x54,0x20,0x4c,0x4d,0x20,0x30,0x2e,0x31,0x32,0x00,0x00,0xfb,0x92,0x6d,0x86,0xdf}, //trama9 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0x93,0x6d}, //trama10 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x5f,0xf0,0xf0, 0x02,0x04,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x23,0x7f, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x72,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x09, 0x11,0x05,0x00,0x02,0x02,0x00,0x01,0x00,0x68,0x0b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00, 0x7f,0x07,0x00,0x80,0x03,0x02,0x00,0x00,0x00,0xe5,0xfe,0x29,0x25,0x7c,0xc2,0x01, 0x2c,0x01,0x08,0x08,0x00,0x7f,0x07,0x00,0x80,0x32,0x3e,0xb9,0x3d,0x00,0xca,0x93}, //trama11 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0x94,0x6d}, //trama12 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x91,0xf0,0xf0, 0x04,0x04,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x7f,0x23, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x09, 0x0d,0x75,0x00,0x5d,0x00,0x68,0x0b,0x02,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x07,0x00,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x45, 0x53,0x43,0x4f,0x4d,0x00,0x57,0x69,0x6e,0x64,0x6f,0x77,0x73,0x20,0x34,0x2e,0x30, 0x00,0x57,0x69,0x6e,0x64,0x6f,0x77,0x73,0x20,0x34,0x2e,0x30,0x00,0x04,0xff,0x00, 0x00,0x00,0x02,0x00,0x02,0x00,0x17,0x00,0x20,0x00,0x5c,0x5c,0x50,0x52,0x4f,0x47, 0x59,0x44,0x45,0x53,0x41,0x5c,0x49,0x50,0x43,0x24,0x00,0x49,0x50,0x43,0x00,0x00}, //trama13 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x32,0x95,0x6d}, //trama14 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x46,0xf0,0xf0, 0x04,0x06,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x23,0x7f, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x90,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x09, 0x03,0x75,0x00,0x29,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xff,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00, 0x49,0x50,0x43,0x00,0x00,0x81,0x95,0x6d,0x86,0xcb,0x94,0x6d,0x86,0x0d,0x09,0x0e}, //trama15 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x96,0x6d}, //trama16 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x7e,0xf0,0xf0, 0x06,0x06,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x7f,0x23, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x25,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x82,0x0a, 0x0e,0x20,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x88,0x13,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x4c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0x00,0x5c, 0x50,0x49,0x50,0x45,0x5c,0x4c,0x41,0x4e,0x4d,0x41,0x4e,0x00,0x68,0x00,0x57,0x72, 0x4c,0x65,0x68,0x44,0x7a,0x00,0x42,0x31,0x36,0x42,0x42,0x44,0x7a,0x00,0x01,0x00, 0x00,0x10,0xff,0xff,0xff,0xff,0x45,0x53,0x43,0x4f,0x4d,0x00,0x00,0x6f,0x96,0x6d}, //trama17 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xbe,0x96,0x6d}, //trama18 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5d,0x97,0x6d}, //trama19 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x7e,0xf0,0xf0, 0x08,0x08,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x7f,0x23, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x25,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x0b, 0x0e,0x20,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x88,0x13,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x4c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0x00,0x5c, 0x50,0x49,0x50,0x45,0x5c,0x4c,0x41,0x4e,0x4d,0x41,0x4e,0x00,0x68,0x00,0x57,0x72, 0x4c,0x65,0x68,0x44,0x7a,0x00,0x42,0x31,0x36,0x42,0x42,0x44,0x7a,0x00,0x01,0x00, 0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x80,0x45,0x53,0x43,0x4f,0x4d,0x00,0x00,0xac,0x97,0x6d}, //trama20 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x0a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfb,0x97,0x6d}, //trama21 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x0a,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4a,0x98,0x6d}, //trama22 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x12,0xf0,0xf0, 0x0a,0x0b,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x14,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x23, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x99,0x98,0x6d}, //trama23 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x0d,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x45,0x99,0x6d}, //trama24 {0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x04,0xac,0x44,0x4d,0x02,0x00,0x8b,0xf0,0xf0, 0x03,0x2c,0x00,0xff,0xef,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x34,0x20, 0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1b,0x49,0x42,0x4d, 0x53,0x45,0x52,0x56,0x45,0x52,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0xff,0x53,0x4d, 0x42,0x25,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00, 0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xe8,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x56,0x00,0x03,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00, 0x17,0x00,0x5c,0x4d,0x41,0x49,0x4c,0x53,0x4c,0x4f,0x54,0x5c,0x42,0x52,0x4f,0x57, 0x53,0x45,0x00,0x09,0x04,0x33,0x17,0x00,0x00,0x00,0x9b,0x99,0x6d,0x86,0x99,0x98}, //trama25 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x35,0xf0,0xf0, 0x0c,0x0a,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x7f,0x23, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x71,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x50, 0x00,0x00,0x00,0x45,0xf1,0x99,0x6d,0x86,0x45,0x99,0x6d,0x86,0x1f,0x09,0x52,0x5b}, //trama26 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x35,0xf0,0xf0, 0x0a,0x0e,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x16,0x0c,0x00,0x00,0x28,0x00,0x28,0x00,0x23,0x7f, 0xff,0x53,0x4d,0x42,0x71,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x50, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x9a,0x6d,0x86,0x9b,0x99,0x6d,0x86,0x20,0x09,0x75,0x5b}, //trama27 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x12,0xf0,0xf0, 0x0e,0x0d,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x14,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x23, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x8f,0x9a,0x6d}, //trama28 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x11,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xde,0x9a,0x6d}, //trama29 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x12,0xf0,0xf0, 0x10,0x0d,0x0e,0x00,0xff,0xef,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7f,0x23, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0x9b,0x6d}, //trama30 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x04,0xf0,0xf1, 0x01,0x13,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7c,0x9b,0x6d}, //trama31 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x03,0xf0,0xf0, 0x53,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xcb,0x9b,0x6d}, //trama32 {0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xdf,0x1b,0x00,0x02,0xb3,0x9c,0xae,0xba,0x00,0x03,0xf0,0xf1, 0x73,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x9c,0x6d}, //trama33 {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x23,0x8b,0x46,0xe9,0xad,0x08,0x06,0x00,0x04, 0x08,0x00,0x06,0x04,0x00,0x01,0x00,0x23,0x8b,0x46,0xe9,0xad,0x94,0xcc,0x39,0xcb, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x94,0xcc,0x39,0xfe }, ///TRAMA a {0x00,0x23,0x8b,0x46,0xe9,0xad,0x00,0x1f,0x45,0x9d,0x1e,0xa2,0x08,0x06,0x00,0x01, //TRAMA b 0x08,0x00,0x06,0x04,0x00,0x02,0x00,0x1f,0x45,0x9d,0x1e,0xa2,0x94,0xcc,0x39,0xfe, 0x00,0x23,0x8b,0x46,0xe9,0xad,0x94,0xcc,0x39,0xcb,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 }, {0x00,0x1f,0x45,0x9d,0x1e,0xa2,0x00,0x23,0x8b,0x46,0xe9,0xad,0x08,0x00,0x46,0x00, // TRAMA c 0x80,0x42,0x04,0x55,0x34,0x11,0x80,0x11,0x6b,0xf0,0x94,0xcc,0x39,0xcb,0x94,0xcc, 0x67,0x02,0xaa,0xbb,0xcc,0xdd,0x04,0x0c,0x00,0x35,0x00,0x2e,0x85,0x7c,0xe2,0x1a, 0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x77,0x77,0x77,0x03,0x69, 0x73,0x63,0x05,0x65,0x73,0x63,0x6f,0x6d,0x03,0x69,0x70,0x6e,0x02,0x6d,0x78,0x00, 0x00,0x1c,0x00,0x01} }; for(i=0; i<36; i++){ analizaTrama(t[i]); } return 0; } |
| --- | --- |